#### Введение

Геологическое изучение бассейна реки Хомолхо началось в (1865-66 гг.) и продолжается с перерывами по настоящее время. Эксплуатационные работы в бассейне реки. Хомолхо ведут целый ряд организаций: ЗАО “Светлый”, старательские артели “Рассвет”, “Тайга”, “Прогресс” и др. Район месторождения экономически освоен.

Геологоразведочные работы проведены ООО Бодайбинской экспедицией и “Ленгео” с 1995 по 1999 гг. Месторождение разведано скважинами ударно-канатного бурения.

Запасы представляются на утверждение ТКЗ Комитета природных ресурсов Иркутской области впервые. Для подсчета запасов  открытого раздельного    способа в основу положены кондиции, полученные укрупненным расчетом, исходя из сложившейся на период подсчета добычи и переработки 1 м3 песков.

Минимальное промышленное содержание в подсчетном блоке  1.211 г/м3;

минимальное содержание в оконтуривающей выработке в плане  0.605 г/м3;

минимальное содержание для оконтуривания пласта по вертикали 0.100 г/м3;

среднее содержание золота в геологических запасах 3.426 г/м3;

минимальная мощность пласта - 0.8 м.

Подсчитанные для открытого раздельного способа отработки запасы месторождения, представляемые на утверждение, разведаны по категории С1 в пределах погребенной россыпи реки Хомолхо (Кадали-Макитская терраса) золота в количестве 2826.3 кг, песков 1142400 м3 (смотри пункт 2.5) при средней мощности торфов 24 м и средней мощности пласта 1.96 м.

Специфическими особенностям и проектирования горно-эксплуатационных работ явились следующие характеристики, параметры и условия эксплуатации россыпи:

1.  100% пораженность  массива многолетней мерзлотой.

2.  Наличие мелкого золота (фракции -0,85 мм =74,7%)

3   Значительная мощность торфов (от  4  до 33  м,  средняя  24 м)

4 Частичная отработка россыпи

Таблица 1 – Основные параметры промышленной россыпи Кадали – Макитской террасы.

| Характеристика россыпи | Ед. изм. | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| Длина промышленного контура | м | 1360 |
| Средняя ширина россыпи | м | 308 |
| Мощность пласта, от и до / сред. | м | от 1.2 до 4.6 / 1.96 |
| Мощность торфов, от и до / сред. | м | от 4 до33 / 24 |
| Глубина задирки | м | 0.3 |
| Мощность предохранительной рубашки | м | 0.46 |
| # Сведения о мерзлоте | % | 100 |
| Сведения о водоносности |  | сухо |
| Расход воды в речке. макс / мин | м3/ с | 18.3 / 0.73 |
| Температура воздуха, макс. мин./средн. | град | + 35 – 55 / - 6 |
| Проба золота |  | 845 |
| Крупность золота |  | мелкое |