2.2  Физико-механические свойства пород россыпи.

### Торфа

Мощность торфов варьирует от 4.0 до 33.0 м и в среднем по россыпи составляет 24.0 м.  Все торфа поражены многолетней мерзлотой с сезонными колебаниями температуры горных пород от -5 до -7 градусов в холодный период и от -1.5 до – 2.5 градусов теплое время. Торфа представлены темно-серыми и серыми иловато - песчаными валуна -галечными отложениями.

Гальки и валуны представлены сланцами, песчаниками и известняками. Валунистость   и льдистость      незначительные,       категория   пород торфов составляет: 111= 50%;   1V =50%.

##### Пески

Золотоносный пласт представлен темно-серыми галечниками с валунами (до 8-10%). Обломочная часть представлена галькой и валунами местных подстилающих пород.Максимальный размер валунов редко превышает 1.0 м в поперечнике. Сортировка отложений слабая, местами отмечается уменьшение размеров гальки к верхней части песков. Средний гранулометрический состав галечников по данным опытно-промышленной эксплуатации следующий:

Таблица 2.2 - Результаты ситового анализа песков

|  | #### Фракция, мм |  |  |  |  |  |  | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения | + 200 | - 200 + 64 | - 64 + 16 | - 16 + 4 | - 4 + 1 | - 1 + 0.1 | - 0.1 | - |
| Наличие золота, % | 3.5 | 9.2 | 34.6 | 30.2 | 12.3 | 5.4 | 4.8 | 100 |

Мощность золотоносного пласта по данным буровых работ варьирует от

0.4 до 4..2 м. Содержания золота изменяются  от  0.229 г/м3  до  18.901 г/м3 .

Глубина проникновения золота в породы плотика составляет 0.2м, реже                                 0.4-1.2м. Категория пород слагающих пески: 111 = 25%;  1V =75%.

Пески легко и  среднепромывистые.